ZAKŁAD  USŁUGOWO  -  HANDLOWY  „ RR”

mgr inż. Ryszard Jóźwik

Ul. Teatralna 2 a

55-100 Trzebnica

Regon: 931191491 NIP: 915-110-70-60

Kom. 693 126 804                                                                e-mail: ryszrd.jozwik1@neostrada.pl

### Projekt budowlany

INWESTOR:	Gmina Zawonia

Ul. Trzebnicka 11

55-106  Zawonia

TEMAT:	Budowa zjazdów publicznych  z drogi powiatowej  nr 1454D

dz. nr 811 AM-1 do działki budowlanej nr 689/2   AM-1 obręb Czeszów  poprzez działkę nr 689/1 AM-1  .

BRANŻA:	Drogowa

DATA:	marzec    2018 r.

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA - PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Ryszard Jóźwik | 255/91/UW | 03.2018 r. |
|  |  | - |  |

- EGZ. NR 2

- Spis dokumentacji:

- Ilość stron:		14

Ilość rysunków:	4

Str. 1		-	Strona tytułowa

Str. 2		-	Spis dokumentacji

Str. 3-5	-	Opis techniczny

Str. 6-8	-	Informacja BIOZ

Str. 9-10	-	Decyzja DTiZP/421/185/L/17  z dn. 07.12.2018

Str. 11-13	- 	uzgodnienie Tauron z dn. 28.03.2018

Str. 14	- 	uzgodnienie ZDP Trzebnica z dn. 06.04.2018r

Rys. nr 1	-	Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2	-	Profil podłużny zjazd zachodni

Rys. nr 3 	- 	Profil podłużny zjazd wschodni

Rys. nr 4 	- 	Przekrój konstrukcyjny

- OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowi:

- mapa do celów opiniodawczych  w skali 1:500 przekazana przez Zleceniodawcę

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.)

- decyzja ZDP  DT-ZP/421/170/L/15

- opinia geotechniczna podłoża gruntowego

- Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie załącznika do Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) określono, że obiekt należy do XXV kategorii obiektu budowlanego.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Na podstawie art. 20 pkt. 1 ust. 1c oraz art. 34 pkt. 3 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) określono, że zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji dotyczy działek będących w zakresie opracowania:

działka nr 811   AM-1, obręb  Czeszów

Gmina Zawonia   – obszar wiejski

Działka nr 689/2  obręb  Czeszów

Gmina Zawonia   – obszar wiejski

Działka nr 689/1 obręb  Czeszów

Gmina Zawonia   – obszar wiejski

- Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest  wykonanie projektu do budowy  zjazdów publicznych dla parkingu do samochodów osobowych  do obsługi świetlicy wiejskiej w Czeszowie  .

- STAN ISTNIEJĄCY

Działka nr 689/2 AM-1 zlokalizowana jest przy drodze powiatowej  nr 1454D położonej na działce nr 811   AM-1 obręb Czeszów  .

Na powyższym odcinku droga główna posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej  szerokości 4,3 do 5,0  m z poboczami gruntowymi szerokości 2 do 2,5 m.

Na wysokości działki nr 689/2 droga przebiega w odcinku prostym. W pasie drogi na trasie planowanego zjazdu zlokalizowany jest  rowów  przydrożnych .

Teren działki nr 689/1 i 689/2 nie jest zabudowany, w obrębie pasa drogowego zlokalizowana jest sieć energetyczna napowietrzna oraz sieć gazowa niskiego ciśnienia . Teren działki podnosi się  w stosunku do istniejącej drogi. Na działce wg odrębnego opracowania zaprojektowano parking dla samochodów osobowych  do obsługi nowobudowanej świetlicy wiejskiej .

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

  - ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Projektuje się lokalizację zjazdu z drogi rys. nr 1 wg  decyzji wydanej przez ZDP w  Trzebnicy zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem  działki. Włączenie wykonywane jest na odcinku prostym drogi. Projektowany są dwa zjazdy publiczne o szerokości 5 m usytuowane pod kątem 90 stopni do osi drogi głównej. Przy włączeniu do drogi głównej projektuje się wykonanie wyokrąglenia krawędzi łukiem o promieniu r=5m .

Utwardzenie nawierzchni zjazdu projektuje się na odcinku od krawędzi jezdni drogi głównej do granicy działki na długości 11 m tj. pomiędzy krawędzią jezdni a granicą działki nr 689/2 .

Odwodnienie powierzchni zjazdu przewidziano spadkami podłużnymi i poprzecznymi zgodnie z konfiguracją terenu  .

  - PROFIL PODŁUŻNY

Niweletę nawierzchni zjazdu zaprojektowano w spadku podłużnym 1 %  do działki 689/2 /5    od krawędzi istniejącej jezdni .

- Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko

Dla niniejszej inwestycji w zakresie budowy zjazdów publicznych  nie ma konieczności pozyskiwania decyzji środowiskowej .

7.1.  Opinia geotechniczna .

Na podstawie RMTBiGM z dn.25.04.2012 oraz w oparciu o  opinię geotechniczną  wykonaną o badania wykonane przez Geotechnologię S.C. ul. Trzebnicka 16A 55-110 Oborniki śl. dla potrzeb posadowienia konstrukcji jezdni  warunki gruntowe kwalifikuje  się jako proste .

Warunki wodne kwalifikuje się wg wytycznych dla drogownictwa jako przeciętne lub dobre .

Podłoże pod względem  wysadzi nowości  zostało zaliczone do  grupy G1 .

7.2.  Kategoria posadowienia  .

Ze względu na proste warunki gruntowe  - posadowienie konstrukcji drogi zalicza się do pierwszej  kategorii posadowienia .

7.3  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla zjazdu projektuje się następującą konstrukcję jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej 	gr. 8 cm

- posypka cem. piaskowa	gr. 3 cm

- podbudowa kamienna z mieszanki 0/63 stabilizowanej mechanicznie	gr. 20 cm

- warstwa odcinająca z pospółki 	gr. 20 cm

- Razem:	gr. 51 cm

Nawierzchnię z kostki betonowej należy na krawędziach „zaoporować” krawężnikiem betonowym na ławie  betonowej z oporem z betonu B15 C12/15.

Na granicy działki drogi głównej należy ułożyć krawężnik betonowy. na ławie betonowej zwykłej B15 C12/15.

Pod zjazdem na rowie projektowany jest przepust rurowy  z rur PEHD  o średnicy fi 40 cm i długości L=11,00 m .  Rury należy układać ze spadkiem rowu 0,3%  na ławie z pospółki  grubości 20cm .

Zakończenia rur należy wykonać ze skosem 1:1  a wloty umocnić przez obrokowanie kamieniem łamanym lub brukiem kamiennym na warstwie podbudowie z chudego betonu .

Dopuszcza się wykonanie przepustów z rur PCV o klasie wytrzymałości SN8 lub z rur betonowanych Wipro . W przypadku realizacji przepustu w technologii alternatywnej  ścieknę czołową należy wykonać w technologii na „mokro „ z betonu B20 C15/20 lub wymurować z kostki kamiennej 18/20 .

- ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni zjazdu zostaną odprowadzone powierzchniowo profilem podłużnym i spadkiem poprzecznym jezdni 2,0 % zgodnie z konfiguracją terenu jak dotychczas .

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace związane z powyższymi robotami należy wykonywać zgodnie
z obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowany materiał do warstwy odsączającej. Przed wykonaniem warstwy odsączającej należy wykonać roboty ziemne usunąć istniejący humus i starannie dogęścić podłoże z gruntu rodzimego. Do wykonania zjazdu należy używać wyłącznie materiałów posiadających deklaracje zgodności z polskimi normami oraz posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty należy prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Urządzania obce w obrębie dojazdu należy chronić i zabezpieczyć wg postanowień uzgodnień branżowych.

O terminie na zajęcia pasa drogowego należy powiadomić właściwy zarząd drogowy i uzyskać   decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania prac .

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:	Budowa zjazdów publicznych  z drogi powiatowej  nr 1454D

dz. nr 811 AM-1 do działki budowlanej nr 689/2

AM-1 obręb Czeszów  poprzez działkę nr 689/1 AM-1  .

ADRES:	działka nr 689/1 ; 689/2 i 811  AM-1, obręb Czeszów

obszar wiejski Zawonia

BRANŻA  : 	drogowa

INWESTOR:  Gmina Zawonia

Ul. Trzebnicka 11

55-100 Trzebnica

Informacja w sprawie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury  DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03

CZĘŚĆ  OPISOWA .

1.Zakres robót i kolejność realizacji.

Planowany do wykonania zakres robót przy wykonaniu drogi gminnej  mieści się na odcinku o długości  11  m o powierzchni  63  m2      szt.2.

Technologia wykonania robót  przewiduje wykonanie następującego zakresu prac w kolejności jak w zestawieniu poniżej (dokładne ilości zawiera przedmiar robot ) :

| lp | Asortyment robót | Planowana ilość Do wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie robót ziemnych | 18 m3 |
| 2 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża dna koryta | 135 m2 |
| 3 | Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni | 135m2 |
| 4 | Roboty nawierzchniowe w technologii nawierzchni z kostki betonowej | 135m2 |
| 5 | Utwardzeniu pobocza gruntowego | 65 m2 |
| 6 | Wyk. Przepustów rurowych | 2 kpl. |
| 7 | Wykonanie regulacji urządzeń obcych | 2szt |
| 8 | Uporządkowanie terenu zielonych | 56 m2 |
| 9 | Renowacja rowu | 194mb |
| 10 |  |  |

2/ Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogi.

A/ sieć gazowa

B/ sieć energetyczna oświetlenia ulicznego

3/Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu przy robotach drogowych  występują elementy szczególnie mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi .

Zaliczyć do nich można uzbrojenie terenu oraz zieleń wysoką drzewa planowane do wycinki .

4/Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi jak i zatrudnionych pracowników związane z wykonywaniem robót .

Istotne zagrożenia  powstaną przy prowadzeniu następujących  robót :

- prace ziemne

- przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy .

- roboty związane z zagęszczeniem  podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej

- wykonywaniu robót przy krawędzi jezdni pod ruchem pojazdów .

- wykonywaniu prac w zbliżeniu do istniejących linii energetycznych

- wycince drzew

Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na  hałas od pracującego sprzętu budowlanego używanego do zagęszczania wykopów , podbudów i nawierzchni .

5/Wskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych .

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych,  w nawiązaniu do  art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane.  W związku z powyższym pracownicy  przy wykonaniu tych prac muszą   posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy . Muszą  również posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na stanowisku pracy  przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w trakcie ich wykonywania . Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu , na którym pracują .

6/Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegającym niebezpieczeństwom .

W celu zapewnienia bezpieczeństwa  dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty należy  zapewnić :

- oznakowanie miejsca – odcinka  robót   przez  ustawienie i właściwe utrzymanie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót .

- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników .

- stosowanie odzieży ostrzegawczej

- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich używania.

- prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania się  np. telefon komórkowy

- miejsce robót powinno być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem

niepożądanych osób.

Opracował: