ZAKŁAD  USŁUGOWO  -  HANDLOWY  „ RR”

mgr inż. Ryszard Jóźwik

Ul. Teatralna 2 a

55-100 Trzebnica

Regon: 931191491 NIP: 915-110-70-60

Kom. 693 126 804                                                                e-mail: ryszrd.jozwik1@neostrada.pl

INWESTOR:	Gmina Zawonia

Ul. Trzebnicka 11

55-106  Zawonia

TEMAT:	Budowa zjazdów z drogi powiatowej  nr 1454D dz. nr 811 AM-1

do działki budowlanej nr 689/2   AM-1 obręb Czeszów   .

BRANŻA:	Drogowa – organizacja ruchu zastępczego

DATA:	marzec    2018 r.

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA - PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Ryszard Jóźwik | 255/91/UW | 03.2018 r. |
|  |  | - |  |

- EGZ. NR 2

- Spis dokumentacji:

- Ilość stron:		5

Ilość rysunków:	3

Str. 1		-	Strona tytułowa

Str. 2		-	Spis dokumentacji

Str. 3-4	-	Opis techniczny

Rys. nr 1	-	Orientacja

Rys. nr 2	-	orz dla zajazdu zachodniego

Rys. nr3 	- 	orz dla zajadu  wschodniego

- KARTA UZGODNIEŃ.

Temat     :   Organizacja  ruchu   tymczasowego   - budowa zjazdów w m. Czeszów

| Data | Treść uzgodnienia . | Podpis. |
| --- | --- | --- |

Opis  techniczny

1.    Podstawa    opracowania .

Podstawę  opracowania  projektu  stanowi  :

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

- Załącznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki  techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach  umieszczania ich  na drogach.

- Wizja w terenie.

2.	Cel  opracowania .

Celem  projektu  jest :

Oznakowanie tymczasowe do wykonania robót

3.	Zakres  opracowania .

Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  organizację ruchu tymczasowego dla budowy zjazdów do parkingu  dla samochodów osobowych .

4.	Charakterystyka  drogi ruchu w  układzie  istniejącym.

Droga  powiatowa nr 1454D zlokalizowana jest w terenie zabudowanym wsi Czeszów .

Droga ta na całej długości posiada nawierzchnię bitumiczna szerokości 4,3 do 5 m .

Odcinek drogi na którym planowane są zjazdy  jest odcinkiem prostym z dobrą widocznością . Odcinek drogi posiada oświetlenie drogowe . Ruch pojazdów na odcinku drogi powiatowej jest mały . Ruch pieszych odbywa się po prawostronnym chodniku

5.	Uzasadnienie  wprowadzanych  zmian w organizacji ruchu.

Wprowadzenie organizacji ruchu tymczasowego  jest konieczne w celu oznakowania miejsca planowanych robót .

6.	Organizacja  ruchu tymczasowego  .

W odległości 55m od miejsca robót zaprojektowano znaki ostrzegawczy informujący o robotach na drodze A-14 oraz zakazu B-33 40km/h . W dalszej kolejności ze względu na szerokość jezdni 4,3 do 5 m  (informacja o zwężeniu jezdni na skutek prowadzonych prac wskazana )  znakiem A-12b/A-12c . Wprowadzono ruchu wahadłowy znakami B-31 i D-5 Odwołanie projektowanych zakazów następuje przez istniejące skrzyżowania poza obszarem robót . Wygrodzenia miejsca robót wykonano znakami U-3e , U-20b i U20a. znaki należy umieścić na wysokości 1,1 m od podłoża .

Lokalizację projektowanych znaków pokazano na rys nr 2.

- Planowany  termin  wykonania  prac.

Oznakowanie planowane jest do realizacji   w II  kw. 2018 r.

- Uwagi ogólne .

Przy lokalizowaniu i ustawianiu znaków należy przestrzegać postanowień  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach aktualnie obowiązujących  .

Szczególną uwagę należy zwrócić aby dolne tarcze znaków były na wysokości min. 2,2m od powierzchni poboczy  i nie wchodziły w skrajnię poziomą jezdni .

Do znakowania używać znaków z grupy wielkości  „średnie    ”  odblaskowych drugiego   typu  .

Użyte oznakowanie powinno odpowiadać formą i treścią  wymaganiom  przepisów .

Organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu .

Za wprowadzenie , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego , usuniecie znaków po zakończeniu robót odpowiada wykonawca prac . Zjazdy należy wykonać kolejno – drugi zjazd należy wykonywać po zrealizowaniu prac przy pierwszym zjeździe .

Opracował :